鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：地理与规划学院       所属实验室：海岸资源与环境演变实验室              存放地点：211

| 仪器名称 | 数字式地震仪 | 国 别 |  | 瑞 典 | 资产编号 | 2006013704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | RAS-24 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 225450.00 | 附件金额 |  | 30500.00 | 设备总价 | 255950.00 |
| 出厂日期 | 2005－03－01 | 生产厂家 |  | ABEM公司 |  |  |
| 管 理 人 | 杜国云 | 联系电话 |  | 0535-6681043 | 电子邮箱 | Duguoyun2003@163.com |
| 收费标准 | 3元∕万元·小时 |  |  | 13361389556 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、普通笔记本（1台） 2、检波器（24个） 3、标准的12道排列电缆（2根） 4、12V电瓶（1个） |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、24位A/D转换 2、0.125、0.25、0.5、1、2、4ms采样率，每道记录长度可达32秒（两毫秒采样率） 3、两个NK-27-32检波器接口 4、四个遥控增益选项的低噪前置放大器 模块式-可连接10个箱体（240道） 5、波形、阴影面积或实变面积显示选项 6、对折射或反射勘探数据可以浏览、滤波、增益、迭加或不迭加。 7、5公斤 |  |  | 功能与使用范围： RAS-24远程采集系统是灵活的、高分辨率的震采集系统，用于浅层折射、2D和3D反射勘查。 1、VSP和层析成像 2、脉动调查 3、表面波分析 用于教学和研究，石油和天然气勘探，岩土调查、工程地质、地下水调查，矿产勘探。 单个RAS-24可用作24道折射或反射勘查，多单元连接在一起可以进行240道共深度点反射勘探或多达10 线的3D勘探。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：杜国云

单位盖章