鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院 所属实验室：建筑材料实验室 存放地点：西区3#114

| 仪器名称 | 旋转压实仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2012527003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | JGUS-200 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 22.5万元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 22.5万元 |
| 出厂日期期 | 2012-11-13 | 生产厂家 |  | 北京今谷神箭测控技术研究所 |  |  |
| 管 理 人 | 贾韶丽 | 联系电话 |  | 05356697935 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 300元/组 |  |  | 05356696121 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、空压机 2、脱模器 |  |  | 仪器照片： |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、旋转角度：0～2°±0.02°可调；出厂时设置成1.16°±0.01°（内角）；也可定制更大角度。 2、压实压力：0～1000Kpa±3%可调；出厂时设置成600Kpa±2%；也可定制更大压力。 3、旋转速度：30±0.3r/min;也可定制连续可调转速。 4、旋压次数：0～999次 5、位移测量：0～200㎜ 6、试模尺寸：标准配置Φ150㎜，可订做Φ100㎜。 7、 施加压力方式：气动。 |  |  | 功能与使用范围： 1、压实试件，精确模拟现场压实状态，评价沥青混合料密实特征，用于沥青混合料的设计、质量控制与质量保证。是Superpave混合料设计必备仪器。 2、能测量并实时显示试模旋转的角度（内角）。 3、能测量并显示压实压力，试件压实度，旋转次数。 4、进口PLC控制，触摸显示屏操作，可实时显示各种参数及操作步骤提示。 5、可对试模旋转工作室进行加热保温。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章