鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院    所属实验室：发动机性能实验室 存放地点：西区4#003室

| 仪器名称 | 发动机测控系统 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2007668806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | ET2000 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 273700 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 273700 |
| 出厂日期 | 2007.9 | 生产厂家 |  | 四川诚邦测控技术有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 李栋 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 60元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、ET2300A数据采集仪 2、ET2100发动机测控仪 3、ET2200油门励磁驱动仪 4、工控机 5、ET2500智能油耗仪 6、ET2700电喷发动机回油处理器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、ET2100技术指标：转速测量范围0～65535r/min，精度±0.1%FS±1r/min；转速控制精度：±2r/min，过渡时间≤10s；负荷测量范围0～32000N.m，精度±0.2%F.S，负荷控制精度±0.5%，F.S过渡时间≤10s 2、ET2500技术指标：测量范围0～2kg、精度0.4%F.S，测量时间1～99s 3、ET2200技术指标：电流测量精度±1%FS、给定精度±1%FS、控制精度±1%FS，给定电流稳定时间≤0.3s |  |  | 功能与使用范围： 1、用于控制和测量发动机的转速、转矩、功率、燃油/燃气消耗量、温度、压力、流量等各种不同类型的参数。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章