鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：地理与规划学院  所属实验室：环境理化实验室  存放地点：212

| 仪器名称 | 光合测量系统 | 国 别 |  | 英国 | 资产编号 | 2003968005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | CIRAS-1 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 231200.00 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 231200.00 |
| 出厂日期 | 2003-01-10 | 生产厂家 |  | PPSYSTEMS |  |  |
| 管 理 人 | 张振华 | 联系电话 |  | 13220935137 | 电子邮箱 | Zhangzh71@163.com |
| 收费标准 | 3元∕万元·小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、碱石灰1瓶 2、干燥剂1瓶、 3、可充电电池2块 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、测量精度：CO2 在0ppm为0.2ppm H2O 在0mb为0.03mb 在300ppm为0.2ppm 在75mb为0.06mb 在2000ppm为0.7ppm 2、电信号反映时间≤0.5秒；显示/输出反映时间小于或等于1.5秒 3、CO2浓度在0-2000ppm范围内精确控制和测量，测定的最高浓度达9999ppm，由内置式CO2钢瓶提供CO2气体，在0-2000ppm范围内可以任意调节CO2的浓度。 |  |  | 功能与使用范围： 1、测定土壤呼吸速率及群体光合 2、测定大气CO2浓度、大气湿度（水汽浓度），探头测定大气温度、叶片温度、光合有效辐射(光强度)等参数。经过计算可得到光合速率、蒸腾速率、气孔导度、细胞间隙CO2浓度。 3、可以方便的进行光—光合响应曲线、CO2—光合响应曲线、温度—光合响应曲线、湿度—光合响应曲线等各种响应曲线的测定，并可计算出RuBP羧化效率、表观量子产量、光补偿点、光饱和点、CO2补偿点、CO2饱和点、温度补偿点、RuBP最大再生速率。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：张振华

单位盖章