鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院 所属实验室：毛细管电泳和液相色谱仪室 存放地点：6-312

| 仪器名称 | 多功能酶标仪 | 国 别 | 美国 | 资产编号 | 2006932704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | SpectraMaxM2 | 规 格 | 台 |  |  |
| 单 价 | 294704.90 | 附件金额 |  | 设备总价 | 294704.90 |
| 出厂日期 | 2006 | 生产厂家 | MolecularDevices |  |  |
| 管 理 人 | 王晓安 | 联系电话 | 6681053 | 电子邮箱 | wangxiaoan@163.com |
| 收费标准 | 300元/样本 |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 无 |  |  |  |  |  |
| 指标与参数： 光吸收模式 波长范围 200-1000 nm 波长选择 光路单色器，步进波长1.0nm 带宽 ≤4.0nm 波长精确度 ±2.0 nm 波长重现性 ±0.2 nm 测读范围 0-4.0 OD 分辨率 0.001 OD 测读精确度（微孔板） < ±0.006 OD ±1.0%, 0-2 OD 测读精确度（比色杯 ） < ±0.005 OD ±1.0%, 0-2 OD 测读准确度 < ±0.003 OD ±1.0%, 0-2 OD 基线平整度 < 0.001 OD 杂散光 < 0.05% @ 230 nm 荧光模式 双光路单色镜 步进波长1.0nm EX 250-850 nm EM 360-850 nm 带宽（Ex、Em） 9, 9 nm 检测极限 96孔 200μlin FITC 3.0fmol/孔（信号3×基线的标准偏差） 时间分辨荧光性能（二级模式） 波长范围 360-850 nm 数据采集 50-1400微秒，200µsec调节刻度 灵敏度 （应用384孔平板时从Perkin Elmer公司Delfia®试剂中得到数据）0.5fmol/孔 Eu-chelate 化学发光分析（第二种模式） 波长范围 360-850 nm 检测极限 （应用Applied Biosystems公司Emerald II®试剂中得到数据）10 amol/孔 碱性磷酸酶200µl/孔 一般参数 微孔板格式 6、12、24、48、96、384孔 光源 闪烁式氙灯（1焦耳/闪烁） 探测器 光电倍增管（R-3896） 读数时间**96孔 384孔 光吸收18秒，FI15秒 光吸收49秒，FI45秒 震荡时间 0 - 999 秒 温度控制 4℃以上- 45℃左右 温度均一性 在37℃设定点小于0.5℃ 温度精确度 37℃设定点±1℃ |  |  | 功能与使用范围： - DNA/RNA/蛋白质定量与纯度分析 - PicoGreen®/NanoOrange™/Bradford试验 - ELISA/酶动力学试验（Km、Ki等） - 药物溶解度分析 - Live/Dead®活性/细胞毒试验 - Caspase-3与蛋白酶试验 - CatchPoint® cAMP试验 - ADME-Tox试验 - 亲脂性试验 - 人血清白蛋白结合试验 - 膜渗透试验（PAMPA） - 溶解性试验 |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章